TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG TRÌNH

BÁO CÁO HỌC PHẦN

ĐỒ ÁN GIAO THÔNG THÔNG MINH

Chuyên đề: Hệ thống phát hiện tai nạn giao thông tự động từ camera

Giảng viên hướng dẫn:	Ts.Bùi Thị Quỳnh Anh

Sinh viên thực hiện:	Nguyễn Tiến Dũng

Lớp:	74DCTG21

Danh mục hình ảnh

Danh mục bảng biểu

LỜI MỞ ĐẦU

# CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

## 1.1. Tính cấp thiết của đề tài

Tai nạn giao thông là một trong những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của người tham gia giao thông, hoạt động vận tải và công tác quản lý, điều hành giao thông. Khi xảy ra sự cố trên đường, đặc biệt tại các tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, việc phát hiện kịp thời và cung cấp thông tin cho lực lượng có trách nhiệm đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ xử lý tình huống, hạn chế ùn tắc và giảm thiểu những hậu quả có thể phát sinh.

Hiện nay, hệ thống camera giám sát được sử dụng tại nhiều khu vực giao thông để phục vụ công tác quan sát và quản lý. Tuy nhiên, việc theo dõi liên tục hình ảnh từ nhiều camera đòi hỏi sự tập trung của người vận hành, đồng thời có thể gặp khó khăn khi số lượng camera lớn, thời gian giám sát kéo dài hoặc sự cố xảy ra trong thời gian ngắn. Trong những điều kiện này, việc phát hiện sự kiện bất thường hoàn toàn dựa vào quan sát thủ công có thể làm tăng khối lượng công việc và kéo dài thời gian nhận biết sự cố.

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là thị giác máy tính và học sâu, tạo điều kiện để xây dựng các hệ thống có khả năng phân tích hình ảnh, nhận diện đối tượng và hỗ trợ phát hiện các tình huống bất thường trong video. Các mô hình phát hiện đối tượng có thể xác định vị trí và phân loại phương tiện trên từng khung hình, trong khi các thuật toán theo dõi đối tượng cho phép liên kết phương tiện giữa những khung hình liên tiếp. Khi kết hợp các thông tin này với việc phân tích vị trí, hướng chuyển động và mối tương tác giữa các phương tiện, hệ thống có thể xác định những tình huống cần được kiểm tra thêm.

Tuy nhiên, phát hiện tai nạn giao thông từ camera là bài toán có nhiều thách thức. Hai phương tiện di chuyển gần nhau chưa chắc đã xảy ra va chạm; hiện tượng che khuất có thể khiến một phần phương tiện hoặc khu vực tiếp xúc không xuất hiện rõ trên hình ảnh. Ngoài ra, tình trạng ùn tắc, dừng chờ, chuyển làn hoặc mất dấu đối tượng trong quá trình theo dõi cũng có thể tạo ra những dấu hiệu tương tự một sự cố giao thông. Vì vậy, việc sử dụng riêng kết quả nhận diện trên một khung hình để kết luận tai nạn có thể dẫn đến cảnh báo sai hoặc bỏ sót sự kiện.

Để giải quyết bài toán trên, cần xây dựng một hệ thống không chỉ nhận diện phương tiện mà còn kết hợp thông tin theo dõi đối tượng, phân tích các dấu hiệu nghi ngờ, thu thập bằng chứng theo thời gian và hỗ trợ người vận hành kiểm tra kết quả. Cách tiếp cận này giúp phân biệt rõ giữa việc phát hiện dấu hiệu bất thường và việc xác nhận một vụ tai nạn, đồng thời tạo điều kiện lưu trữ thông tin phục vụ kiểm tra lại sau sự kiện.

Xuất phát từ những yêu cầu trên, đề tài “Hệ thống phát hiện tai nạn giao thông tự động từ camera” được lựa chọn nhằm nghiên cứu, xây dựng và triển khai một ứng dụng hỗ trợ giám sát giao thông dựa trên thị giác máy tính và học sâu. Hệ thống sử dụng các mô hình nhận diện phương tiện và dấu hiệu tai nạn, kết hợp thuật toán theo dõi đối tượng, phân tích chuyển động và cơ chế xác minh sự kiện. Kết quả xử lý được hiển thị trên giao diện giám sát, đồng thời các thông tin và bằng chứng liên quan được lưu trữ cục bộ để phục vụ quá trình xem xét.

Đề tài có ý nghĩa thực tiễn ở việc vận dụng kiến thức về trí tuệ nhân tạo, xử lý ảnh, học sâu và phát triển phần mềm để xây dựng một hệ thống có khả năng hỗ trợ công tác giám sát giao thông. Đồng thời, quá trình triển khai cũng tạo cơ sở để đánh giá những khó khăn khi áp dụng mô hình thị giác máy tính vào video giao thông thực tế, từ đó đề xuất các hướng cải tiến phù hợp.

## 1.2. Mục tiêu của đề tài

### 1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng hệ thống phát hiện tai nạn giao thông từ nguồn video hoặc camera giám sát, ứng dụng các mô hình học sâu và thuật toán theo dõi đối tượng để nhận diện phương tiện, phát hiện các tình huống có dấu hiệu bất thường, thu thập bằng chứng và hỗ trợ người vận hành xác minh sự kiện thông qua giao diện trực quan.

Hệ thống hướng tới việc kết hợp thông tin nhận diện trên từng khung hình với dữ liệu theo dõi và các luật phân tích nhằm hạn chế việc kết luận tai nạn chỉ dựa trên một dấu hiệu đơn lẻ. Kết quả đầu ra cần thể hiện được trạng thái xử lý của sự kiện, thông tin liên quan và dữ liệu bằng chứng để thuận tiện cho việc kiểm tra.

### 1.2.2. Mục tiêu cụ thể

Để đạt được mục tiêu tổng quát, đề tài tập trung vào các mục tiêu cụ thể sau:

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết: Tìm hiểu các kiến thức về thị giác máy tính, học sâu, phát hiện đối tượng, theo dõi đối tượng và phân tích chuyển động trong video; nghiên cứu khả năng ứng dụng các kỹ thuật này vào bài toán phát hiện tai nạn giao thông.

- Xây dựng chức năng nhận diện phương tiện: Tích hợp mô hình YOLO đã được huấn luyện để nhận diện bốn nhóm phương tiện gồm xe buýt, ô tô, xe máy và xe tải; xác định vị trí đối tượng thông qua hộp giới hạn và thông tin độ tin cậy do mô hình cung cấp.

- Theo dõi phương tiện qua các khung hình: Tích hợp ByteTrack thông qua thư viện Ultralytics để liên kết các đối tượng được phát hiện giữa các khung hình, tạo mã định danh theo dõi và xây dựng lịch sử vị trí phục vụ phân tích chuyển động.

- Phân tích dấu hiệu nghi ngờ tai nạn: Xây dựng cơ chế phát hiện tình huống cần kiểm tra dựa trên các dấu hiệu như mức độ giao nhau của hộp giới hạn, khoảng cách tương đối giữa các phương tiện, sự thay đổi hướng chuyển động và thông tin quỹ đạo quan sát được.

- Tích hợp mô hình nhận diện dấu hiệu tai nạn: Sử dụng mô hình YOLO có lớp nhận diện accident để cung cấp thêm thông tin phục vụ xác minh các sự kiện nghi ngờ. Kết quả của mô hình được xem là một nguồn bằng chứng, không phải căn cứ duy nhất để khẳng định tai nạn đã xảy ra.

- Xây dựng cơ chế quản lý và xác minh sự kiện: Tổ chức các trạng thái xử lý sự kiện, thu thập nhiều quan sát theo thời gian và hỗ trợ người vận hành xác nhận hoặc bác bỏ sự kiện. Khi bằng chứng chưa đủ để đưa ra kết luận, hệ thống cần thể hiện trạng thái cần xem xét thay vì mặc nhiên coi đó là tai nạn hoặc kết luận không có tai nạn.

- Phát triển giao diện giám sát: Xây dựng ứng dụng web chạy cục bộ, hỗ trợ quản lý nguồn video, quan sát kết quả nhận diện, theo dõi phương tiện, xem cảnh báo, kiểm tra sự kiện và truy cập các chức năng cấu hình, báo cáo, nhật ký.

- Lưu trữ thông tin và bằng chứng: Lưu thông tin sự kiện, ảnh minh họa, video bằng chứng khi quá trình ghi video hoạt động thành công, cùng các dữ liệu phục vụ tra cứu và xuất báo cáo. Hệ thống sử dụng phương thức lưu trữ cục bộ dựa trên tệp, trong đó thông tin sự kiện được tổ chức dưới dạng JSON.

- Kiểm thử và đánh giá: Kiểm tra các chức năng của hệ thống, xây dựng kịch bản thử nghiệm với những tình huống giao thông khác nhau và xác định các chỉ số cần thiết để đánh giá hiệu năng xử lý, chất lượng phát hiện sự kiện, khả năng lưu bằng chứng và những hạn chế còn tồn tại.

## 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

### 1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các phương pháp và công nghệ phục vụ việc phát hiện, phân tích và quản lý sự kiện tai nạn giao thông từ dữ liệu hình ảnh và video. Các đối tượng cụ thể bao gồm:

- Dữ liệu video giao thông: Các khung hình được cung cấp từ video tải lên hoặc nguồn camera, làm đầu vào cho quá trình phân tích.

- Phương tiện giao thông: Các đối tượng thuộc những lớp mà mô hình nhận diện phương tiện hỗ trợ, bao gồm xe buýt, ô tô, xe máy và xe tải.

- Mô hình phát hiện đối tượng: Các mô hình YOLO được sử dụng để nhận diện phương tiện và cung cấp dấu hiệu liên quan đến tai nạn.

- Thuật toán theo dõi đối tượng: ByteTrack và cơ chế quản lý lịch sử vị trí của từng đối tượng theo dõi.

- Các dấu hiệu nghi ngờ tai nạn: Sự giao nhau của hộp giới hạn, khoảng cách tương đối, sự thay đổi hướng chuyển động và các kết quả nhận diện bổ sung.

- Cơ chế xác minh sự kiện: Phương pháp tổng hợp quan sát theo thời gian, quản lý trạng thái sự kiện và hỗ trợ người vận hành đưa ra quyết định.

- Hệ thống phần mềm giám sát: Các thành phần xử lý dữ liệu, giao diện hiển thị, quản lý sự kiện và lưu trữ bằng chứng cục bộ.

### 1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

Về phạm vi chức năng, đề tài tập trung xây dựng một ứng dụng hỗ trợ phát hiện và xác minh sự kiện tai nạn giao thông từ hình ảnh video. Hệ thống bao gồm các chức năng nhận diện phương tiện, theo dõi đối tượng, phân tích dấu hiệu nghi ngờ, nhận diện bổ sung bằng mô hình tai nạn, quản lý sự kiện, hiển thị kết quả và lưu trữ bằng chứng.

Về phạm vi dữ liệu đầu vào, chương trình được thiết kế để tiếp nhận video tải lên, camera USB thông qua chỉ số thiết bị và camera IP thông qua các giao thức hoặc URL được hỗ trợ trong mã nguồn. Tuy nhiên, khả năng hỗ trợ ở mức mã nguồn không đồng nghĩa tất cả các loại nguồn đã được kiểm thử tích hợp thành công. Việc đánh giá thực tế cần ghi rõ từng loại nguồn đã chạy và điều kiện thử nghiệm tương ứng.

Về phạm vi công nghệ, hệ thống sử dụng Python để triển khai phần xử lý, FastAPI để xây dựng backend, HTML, CSS và JavaScript để xây dựng giao diện web. Các mô hình YOLO được tích hợp thông qua thư viện Ultralytics, OpenCV phục vụ đọc và xử lý khung hình, còn ByteTrack được sử dụng để theo dõi phương tiện qua thời gian. Việc giao tiếp giữa giao diện và backend được thực hiện thông qua API REST, WebSocket và luồng hình ảnh MJPEG.

Về phạm vi lưu trữ, đề tài sử dụng phương thức lưu trữ cục bộ bằng tệp, bao gồm thông tin sự kiện dạng JSON, ảnh bằng chứng, video bằng chứng khi ghi được thành công, dữ liệu xuất và nhật ký ứng dụng. Trong phạm vi triển khai được khảo sát, hệ thống không sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ để quản lý sự kiện.

Về phạm vi xử lý tai nạn, hệ thống hướng tới việc phát hiện các dấu hiệu có khả năng liên quan đến va chạm và hỗ trợ người vận hành xác minh. Kết quả từ mô hình nhận diện trên từng khung hình được kết hợp với các luật phân tích và lịch sử theo dõi, nhưng không được xem là bằng chứng tuyệt đối về quan hệ nhân quả giữa các phương tiện. Hệ thống chưa được xác minh bằng thực nghiệm đầy đủ để khẳng định có thể phát hiện chính xác mọi loại tai nạn trong điều kiện giao thông thực tế.

Về phạm vi đánh giá, đề tài tập trung kiểm tra tính đúng đắn của các chức năng phần mềm và xây dựng kế hoạch thực nghiệm nhằm đo hiệu năng xử lý, độ trễ, chất lượng phát hiện sự kiện và tỷ lệ cảnh báo sai. Những chỉ số chưa được đo bằng dữ liệu thực nghiệm sẽ không được sử dụng như kết quả đã đạt được.

## 1.4. Nội dung thực hiện

Để xây dựng hệ thống theo mục tiêu đã đề ra, đề tài được triển khai theo các nội dung chính sau:

Thứ nhất, nghiên cứu cơ sở lý thuyết và khảo sát công nghệ. Tìm hiểu bài toán phát hiện tai nạn giao thông từ camera, nguyên lý của mô hình phát hiện đối tượng YOLO, thuật toán theo dõi ByteTrack và các phương pháp phân tích chuyển động trong video. Trên cơ sở đó, xác định vai trò của từng công nghệ trong hệ thống và những hạn chế có thể ảnh hưởng đến kết quả phát hiện.

Thứ hai, phân tích yêu cầu và thiết kế kiến trúc hệ thống. Xác định các chức năng cần có, dữ liệu đầu vào và đầu ra, quy trình xử lý video, cách tổ chức các thành phần backend và frontend, cơ chế giao tiếp giữa các module và phương thức lưu trữ dữ liệu. Thiết kế được xây dựng theo hướng phân chia thành các thành phần tương đối độc lập nhằm thuận tiện cho việc kiểm thử, bảo trì và mở rộng.

Thứ ba, tích hợp mô hình nhận diện phương tiện và theo dõi đối tượng. Sử dụng mô hình YOLO phương tiện để phát hiện các đối tượng trong từng khung hình, sau đó kết hợp ByteTrack để quản lý mã định danh theo dõi. Từ các đối tượng được liên kết, hệ thống lưu trữ lịch sử vị trí nhằm phục vụ việc quan sát quỹ đạo và phân tích chuyển động.

Thứ tư, xây dựng cơ chế phát hiện và xác minh sự kiện nghi ngờ. Phát triển thành phần phân tích các dấu hiệu bất thường dựa trên mối tương tác giữa các phương tiện và sự thay đổi quỹ đạo. Khi phát hiện tình huống đáng chú ý, hệ thống tạo sự kiện nghi ngờ và sử dụng mô hình nhận diện tai nạn để bổ sung thông tin. Các quan sát được tổng hợp theo thời gian để hỗ trợ phân loại trạng thái sự kiện và chuyển các trường hợp chưa đủ bằng chứng cho người vận hành xem xét.

Thứ năm, phát triển giao diện giám sát và chức năng quản lý sự kiện. Xây dựng giao diện web phục vụ việc tải video, lựa chọn nguồn giám sát, theo dõi kết quả xử lý, quan sát quỹ đạo, xem danh sách cảnh báo, kiểm tra chi tiết sự kiện và thực hiện thao tác xác nhận hoặc bác bỏ. Ngoài ra, hệ thống cung cấp các chức năng liên quan đến cấu hình, nhật ký, lịch sử và xuất dữ liệu.

Thứ sáu, xây dựng chức năng lưu trữ bằng chứng. Tổ chức cơ chế lưu thông tin sự kiện, ảnh tại thời điểm đáng chú ý và đoạn video trước, sau sự kiện theo cấu hình. Các dữ liệu này được lưu cục bộ để hỗ trợ việc kiểm tra lại, đối chiếu và tra cứu. Trường hợp không đủ khung hình hoặc không thể ghi video, hệ thống cần ghi nhận tình trạng tương ứng thay vì coi việc lưu bằng chứng đã hoàn tất.

Thứ bảy, kiểm thử và đánh giá hệ thống. Thực hiện kiểm thử các thành phần xử lý, kiểm tra các chức năng giao diện và xây dựng bộ tình huống thử nghiệm bao gồm tai nạn rõ ràng, phương tiện di chuyển gần nhau nhưng không va chạm, tình huống che khuất, ùn tắc và video không có tai nạn. Từ dữ liệu thu được, đánh giá những khía cạnh có thể đo lường, xác định các trường hợp hệ thống xử lý chưa tốt và đề xuất hướng cải tiến.

## 1.5. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài kết hợp phương pháp nghiên cứu lý thuyết, phân tích thiết kế hệ thống, thực nghiệm và đánh giá kết quả. Việc kết hợp nhiều phương pháp nhằm bảo đảm quá trình xây dựng hệ thống có cơ sở kỹ thuật, đồng thời đánh giá được những giới hạn khi áp dụng vào dữ liệu giao thông.

### 1.5.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu

Tiến hành tìm hiểu các tài liệu liên quan đến thị giác máy tính, học sâu, phát hiện đối tượng, theo dõi đối tượng và phân tích sự kiện trong video. Nội dung nghiên cứu tập trung vào nguyên lý hoạt động của YOLO, ByteTrack, phương pháp xác định vị trí đối tượng thông qua hộp giới hạn và cách sử dụng thông tin theo dõi để phân tích chuyển động.

Bên cạnh đó, nghiên cứu các tài liệu kỹ thuật của những thư viện và framework được sử dụng trong quá trình triển khai, bao gồm Ultralytics, OpenCV, FastAPI và các thành phần liên quan. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để lựa chọn công nghệ, thiết kế pipeline xử lý và xác định các tiêu chí kiểm thử phù hợp.

### 1.5.2. Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống

Dựa trên yêu cầu của bài toán, hệ thống được phân rã thành các thành phần chức năng như tiếp nhận dữ liệu, nhận diện phương tiện, theo dõi đối tượng, phân tích nghi ngờ, xác minh sự kiện, quản lý bằng chứng và hiển thị kết quả.

Các thành phần được tổ chức thành pipeline xử lý dữ liệu từ đầu vào đến đầu ra. Backend đảm nhiệm việc điều phối các module, thực hiện xử lý video và cung cấp API; frontend đảm nhiệm việc hiển thị thông tin, tiếp nhận thao tác và cập nhật trạng thái sự kiện. Dữ liệu được lưu trữ bằng các tệp cục bộ để phục vụ truy vấn và xuất báo cáo.

Phương pháp này giúp làm rõ trách nhiệm của từng module, xác định luồng dữ liệu giữa các thành phần và tạo cơ sở cho việc kiểm thử riêng lẻ cũng như kiểm thử tích hợp.

### 1.5.3. Phương pháp thực nghiệm

Phương pháp thực nghiệm được sử dụng để kiểm tra hoạt động của hệ thống trong những điều kiện đầu vào khác nhau. Dữ liệu thử nghiệm cần được lựa chọn sao cho thể hiện cả tình huống có tai nạn và tình huống không có tai nạn, đồng thời bao gồm các yếu tố có thể gây khó khăn như khoảng cách gần giữa phương tiện, che khuất, thay đổi hướng chuyển động và chất lượng video thấp.

Trong quá trình thử nghiệm, cần ghi nhận nguồn dữ liệu, cấu hình mô hình, thiết bị xử lý, trạng thái sự kiện, thời gian xử lý và các lỗi phát sinh. Đối với những video có nhãn sự kiện đáng tin cậy, kết quả hệ thống được đối chiếu với thông tin thực tế để xác định các trường hợp phát hiện đúng, cảnh báo sai hoặc bỏ sót.

Các thử nghiệm chức năng sử dụng dữ liệu tổng hợp hoặc mô hình giả chỉ có giá trị kiểm tra logic phần mềm trong phạm vi tương ứng. Chúng không thay thế cho thực nghiệm với mô hình thật và video giao thông thực tế.

### 1.5.4. Phương pháp đánh giá và phân tích kết quả

Kết quả được đánh giá trên hai phương diện chính: hoạt động kỹ thuật của phần mềm và chất lượng phát hiện sự kiện.

Đối với hoạt động kỹ thuật, các chỉ số cần xem xét gồm tốc độ xử lý khung hình, độ trễ suy luận, độ trễ của pipeline, mức sử dụng tài nguyên và số tác vụ xác minh bị loại khỏi hàng đợi. Các chỉ số phải được đo trong điều kiện thử nghiệm xác định và phân biệt giữa xử lý video lưu sẵn với xử lý camera trực tiếp.

Đối với chất lượng phát hiện tai nạn, cần xây dựng dữ liệu đối chiếu có nhãn thực tế và quy tắc ghép sự kiện thống nhất. Trên cơ sở đó, có thể tính precision, recall và số cảnh báo sai trên mỗi giờ video. Việc đánh giá cũng cần xem xét tỷ lệ sự kiện phải được con người kiểm tra, khả năng xử lý các trường hợp che khuất và mức độ đầy đủ của bằng chứng được lưu.

Cuối cùng, các kết quả được phân tích để xác định ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những trường hợp hệ thống xử lý chưa đạt yêu cầu. Những nhận xét và kết luận định lượng chỉ được đưa ra khi có dữ liệu thực nghiệm tương ứng.

Tóm lại, các phương pháp trên tạo thành cơ sở để nghiên cứu, xây dựng và đánh giá hệ thống ATADS theo hướng kết hợp mô hình học sâu, thuật toán theo dõi đối tượng và cơ chế xác minh sự kiện. Đây cũng là nền tảng để trình bày cơ sở lý thuyết, công nghệ và thiết kế triển khai ở các chương tiếp theo.

# CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

2.1. Cơ sở lý thuyết

### 2.1.1. Tổng quan về thị giác máy tính

Thị giác máy tính (Computer Vision) là lĩnh vực nghiên cứu các phương pháp cho phép máy tính tiếp nhận, xử lý và phân tích dữ liệu hình ảnh hoặc video nhằm trích xuất thông tin có ý nghĩa về thế giới thực. Các bài toán phổ biến trong lĩnh vực này bao gồm phân loại ảnh, phát hiện đối tượng, phân đoạn ảnh, theo dõi đối tượng và nhận diện sự kiện trong video.

Trong hệ thống giám sát giao thông, dữ liệu đầu vào thường là các khung hình được trích xuất liên tục từ camera. Mỗi khung hình chứa thông tin về vị trí, hình dạng, màu sắc và trạng thái biểu kiến của các phương tiện. Tuy nhiên, một khung hình riêng lẻ chỉ phản ánh trạng thái quan sát tại một thời điểm, chưa đủ để mô tả đầy đủ quá trình chuyển động hoặc xác định quan hệ nhân quả giữa các đối tượng.

Do đó, việc ứng dụng thị giác máy tính vào phát hiện tai nạn giao thông cần kết hợp nhiều bước xử lý. Trước hết, hệ thống xác định các phương tiện xuất hiện trong ảnh. Tiếp theo, các đối tượng được liên kết qua những khung hình liên tiếp để xây dựng lịch sử chuyển động. Từ dữ liệu này, hệ thống có thể phân tích các dấu hiệu bất thường và lựa chọn những tình huống cần xác minh.

Đối với đề tài ATADS, thị giác máy tính đóng vai trò nền tảng cho ba nhóm chức năng chính: nhận diện phương tiện, theo dõi và phân tích chuyển động, nhận diện dấu hiệu liên quan đến tai nạn. Các kết quả được chuyển đến thành phần xử lý sự kiện để tổng hợp và hiển thị trên giao diện giám sát.

### 2.1.2. Học sâu và mạng nơ-ron tích chập

Học sâu (Deep Learning) là một nhánh của học máy sử dụng các mạng nơ-ron có nhiều lớp để học biểu diễn dữ liệu từ tập huấn luyện. Thay vì phải thiết kế thủ công toàn bộ đặc trưng, mô hình có thể học các biểu diễn phù hợp thông qua quá trình tối ưu tham số dựa trên dữ liệu và hàm mất mát.

Trong bài toán xử lý ảnh, mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network – CNN) là một kiến trúc quan trọng. Các lớp tích chập thực hiện phép toán trên những vùng cục bộ của ảnh nhằm trích xuất đặc trưng. Ở các lớp đầu, mô hình có thể học những đặc trưng đơn giản như cạnh, đường nét và kết cấu. Các lớp sâu hơn kết hợp những đặc trưng này để biểu diễn các cấu trúc phức tạp hơn, phục vụ việc nhận diện đối tượng.

Một quy trình huấn luyện mô hình học sâu thường gồm các bước: chuẩn bị dữ liệu, tiền xử lý, đưa dữ liệu qua mạng, tính hàm mất mát, lan truyền ngược sai số và cập nhật tham số bằng thuật toán tối ưu. Sau khi huấn luyện, mô hình được đánh giá trên dữ liệu không sử dụng trong quá trình huấn luyện để xem xét khả năng tổng quát hóa.

Đối với ATADS, hai checkpoint được tích hợp phục vụ hai nhiệm vụ khác nhau: nhận diện phương tiện và nhận diện lớp accident. Đây là các mô hình đã được huấn luyện trước khi được nạp vào ứng dụng. Quá trình khảo sát mã nguồn xác nhận các checkpoint có thể được nạp để đọc thông tin lớp, nhưng điều đó không tự chứng minh chất lượng dự đoán của chúng trên video giao thông thực tế.

2.1.3. Bài toán phát hiện đối tượng

Phát hiện đối tượng (Object Detection) là bài toán xác định đồng thời loại đối tượng và vị trí của đối tượng trong ảnh. Khác với phân loại ảnh chỉ đưa ra nhãn cho toàn bộ hình ảnh, phát hiện đối tượng có thể xác định nhiều đối tượng khác nhau trong cùng một khung hình.

Thông thường, kết quả phát hiện của một đối tượng gồm các thành phần:

- Nhãn lớp (class): loại đối tượng được nhận diện.

- Hộp giới hạn (bounding box): vùng hình chữ nhật bao quanh đối tượng.

- Độ tin cậy (confidence score): giá trị biểu thị mức độ tin cậy của dự đoán theo mô hình.

Hộp giới hạn có thể được biểu diễn bằng tọa độ:

[
B=(x_1,y_1,x_2,y_2)
]

Trong đó, ((x_1,y_1)) là tọa độ góc trên bên trái và ((x_2,y_2)) là tọa độ góc dưới bên phải của hộp giới hạn. Từ đó, tâm hộp được tính như sau:

[
x_c=\frac{x_1+x_2}{2}
]

[
y_c=\frac{y_1+y_2}{2}
]

Trong giám sát giao thông, hộp giới hạn cung cấp thông tin về vị trí tương đối của phương tiện. Các thông tin này có thể được sử dụng để hiển thị đối tượng, tính khoảng cách trên mặt phẳng ảnh và hỗ trợ liên kết đối tượng giữa các khung hình.

Tuy nhiên, hộp giới hạn chỉ mô tả vùng bao quanh đối tượng, không trực tiếp cho biết hai phương tiện có thực sự tiếp xúc hay không. Khi hai hộp giới hạn giao nhau, nguyên nhân có thể là hai phương tiện ở gần nhau, hiện tượng che khuất hoặc sai số định vị. Vì vậy, thông tin phát hiện cần được kết hợp với các tín hiệu khác trước khi đưa ra kết luận về tai nạn.

2.1.4. Mô hình phát hiện đối tượng YOLO

YOLO (You Only Look Once) là họ mô hình phát hiện đối tượng theo hướng dự đoán vị trí hộp giới hạn và thông tin lớp trực tiếp từ ảnh đầu vào. Công trình YOLO ban đầu do Redmon và cộng sự công bố tại hội nghị CVPR năm 2016, đặt bài toán phát hiện đối tượng trong một mạng thống nhất thay vì xây dựng toàn bộ quy trình theo phương pháp phân loại vùng ảnh riêng biệt [1].

Ưu điểm nổi bật của hướng tiếp cận YOLO là khả năng xử lý nhiều đối tượng trong một lần suy luận của mô hình. Đặc tính này khiến YOLO được sử dụng rộng rãi trong những bài toán cần xử lý chuỗi ảnh hoặc video, trong đó có giám sát giao thông.

Ở mức khái quát, quy trình phát hiện bằng YOLO gồm các bước:

- Tiếp nhận ảnh hoặc khung hình video.

- Tiền xử lý ảnh theo kích thước và định dạng mà mô hình yêu cầu.

- Thực hiện suy luận để tạo các dự đoán về vị trí và lớp đối tượng.

- Lọc dự đoán theo ngưỡng độ tin cậy và xử lý các hộp trùng lặp theo cơ chế hậu xử lý của mô hình.

- Trả về danh sách đối tượng cùng tọa độ, nhãn lớp và độ tin cậy.

Trong ATADS, YOLO được tích hợp thông qua thư viện Ultralytics. Hệ thống sử dụng mô hình phương tiện để nhận diện bốn lớp bus, car, motorcycle và truck. Một checkpoint khác có lớp accident được sử dụng trong giai đoạn xác minh sự kiện nghi ngờ.

Cần phân biệt kiến trúc YOLO nói chung với phiên bản mô hình cụ thể. Công trình [1] trình bày YOLO ban đầu, không phải tài liệu mô tả đầy đủ kiến trúc YOLOv11. Trong phạm vi đề tài, tên YOLOv11 được sử dụng để chỉ dòng mô hình đã tích hợp trong ứng dụng; không suy diễn các chi tiết kiến trúc nội bộ chưa được đối chiếu với tài liệu chính thức của phiên bản tương ứng.

Các tham số ảnh hưởng đến quá trình phát hiện

Một số tham số quan trọng gồm:

- Kích thước ảnh suy luận (imgsz): ảnh hưởng đến mức độ chi tiết được giữ lại và chi phí tính toán.

- Ngưỡng độ tin cậy (confidence threshold): điều chỉnh mức độ tin cậy tối thiểu để giữ lại dự đoán.

- Thiết bị xử lý (device): xác định nơi thực hiện suy luận, chẳng hạn GPU hoặc CPU.

- Tốc độ xử lý nguồn: phụ thuộc vào độ phân giải, tốc độ khung hình, chi phí suy luận và các công đoạn xử lý tiếp theo.

Ngưỡng độ tin cậy cao có thể loại bỏ một số dự đoán yếu nhưng cũng có thể làm bỏ sót đối tượng khó nhận diện. Ngược lại, ngưỡng thấp có thể tăng số dự đoán được giữ lại, đồng thời làm tăng nguy cơ xuất hiện dự đoán sai. Do đó, các tham số cần được lựa chọn thông qua kiểm thử trên dữ liệu phù hợp.

2.1.5. Theo dõi nhiều đối tượng trong video

Theo dõi nhiều đối tượng (Multi-Object Tracking – MOT) là bài toán duy trì thông tin nhận dạng của các đối tượng qua nhiều khung hình liên tiếp. Trong cách tiếp cận theo dõi dựa trên phát hiện (tracking-by-detection), hệ thống sử dụng kết quả phát hiện ở từng khung hình làm đầu vào, sau đó liên kết các hộp giới hạn với những đối tượng đã được theo dõi trước đó.

Mục tiêu của tracking không chỉ là xác định vị trí đối tượng tại thời điểm hiện tại mà còn duy trì tính liên tục của quỹ đạo và mã định danh theo dõi. Ví dụ, một chiếc ô tô được phát hiện trong nhiều khung hình có thể được gán cùng một track_id khi thuật toán xác định các quan sát đó thuộc cùng một đối tượng.

Quy trình theo dõi khái quát gồm:

- Nhận các hộp giới hạn và điểm tin cậy từ bộ phát hiện.

- Dự đoán hoặc cập nhật trạng thái của các track hiện có.

- Tính mức độ phù hợp giữa các detection mới và các track.

- Ghép nối các cặp phù hợp theo thuật toán theo dõi.

- Cập nhật trạng thái, tạo track mới hoặc loại bỏ track không còn được quan sát.

Một khó khăn quan trọng là hiện tượng che khuất, khi đối tượng bị phương tiện khác che một phần hoặc hoàn toàn. Ngoài ra, chất lượng hình ảnh thấp, chuyển động nhanh và các phương tiện có hình dạng tương tự có thể khiến thuật toán mất track hoặc đổi ID. Vì vậy, track_id chỉ là mã định danh do thuật toán quản lý trong một lượt xử lý, không phải định danh cố định của phương tiện ngoài thực tế.

Trong ATADS, kết quả theo dõi được sử dụng để lưu lịch sử vị trí, hiển thị mã định danh và xây dựng quỹ đạo. Những thông tin này cung cấp dữ liệu bổ sung cho bước phân tích nghi ngờ tai nạn.

2.1.6. Thuật toán ByteTrack

ByteTrack là thuật toán theo dõi nhiều đối tượng được Zhang và cộng sự đề xuất, công bố tại hội nghị European Conference on Computer Vision (ECCV) năm 2022 [2]. Điểm nổi bật của thuật toán là khai thác cả những hộp phát hiện có điểm tin cậy thấp trong quá trình liên kết đối tượng, thay vì loại bỏ toàn bộ các hộp này ngay từ đầu.

Trong nhiều phương pháp theo dõi, các detection có độ tin cậy thấp dễ bị loại bỏ để hạn chế nhiễu. Tuy nhiên, một phương tiện thật trong tình huống bị che khuất hoặc xuất hiện mờ cũng có thể tạo ra detection với điểm tin cậy thấp. Việc loại bỏ các detection này có thể khiến quỹ đạo bị đứt đoạn.

ByteTrack giải quyết vấn đề bằng cách thực hiện ghép nối theo nhiều giai đoạn. Trước hết, thuật toán liên kết các detection có độ tin cậy cao với những track hiện có. Sau đó, các detection có độ tin cậy thấp được xem xét để khôi phục một số track chưa được ghép, dựa trên mức độ phù hợp với trạng thái theo dõi. Những detection không phù hợp vẫn có thể bị loại bỏ nhằm hạn chế nhiễu [2].

Có thể mô tả quy trình ở mức khái quát như sau:

- Phân chia các detection thành nhóm điểm tin cậy cao và thấp.

- Ghép nhóm điểm tin cậy cao với các track đang hoạt động.

- Tiếp tục kiểm tra nhóm điểm tin cậy thấp đối với những track còn chưa được ghép.Cập nhật trạng thái track và quản lý các đối tượng mới hoặc mất dấu.

- Trong ATADS, ByteTrack được sử dụng thông qua cơ chế YOLO.track của

Ultralytics với cấu hình bytetrack.yaml và tham số persist=True. Cách tích hợp này cho phép hệ thống duy trì trạng thái theo dõi giữa các khung hình của cùng một lượt xử lý.

ByteTrack có vai trò hỗ trợ duy trì tính liên tục của đối tượng, nhưng không trực tiếp nhận diện tai nạn. Chất lượng theo dõi vẫn phụ thuộc vào kết quả phát hiện, cấu hình thuật toán và điều kiện video. Việc sử dụng ByteTrack trong hệ thống cũng không đồng nghĩa các trường hợp che khuất hoặc đổi ID đã được giải quyết hoàn toàn.

2.1.7. Phân tích quỹ đạo và hướng chuyển động

Quỹ đạo của đối tượng trong video được hình thành từ chuỗi vị trí quan sát của đối tượng qua thời gian. Với một track có mã định danh (i), quỹ đạo có thể được biểu diễn dưới dạng:

[
T_i={(x_i^t,y_i^t,t)}
]

Trong đó, (x_i^t) và (y_i^t) là tọa độ của điểm đại diện cho đối tượng tại thời điểm (t).

Trong hệ thống ATADS, điểm đại diện cho phương tiện được lấy tại vị trí giữa cạnh dưới của hộp giới hạn. Với hộp giới hạn (B=(x_1,y_1,x_2,y_2)), tọa độ điểm đáy giữa được xác định bởi:

[
x_b=\frac{x_1+x_2}{2}, \qquad y_b=y_2
]

Điểm đáy giữa thường thuận tiện cho việc biểu diễn vị trí tiếp xúc gần mặt đường trong hình ảnh camera, đặc biệt khi theo dõi phương tiện trên một mặt phẳng đường. Tuy nhiên, đây chỉ là xấp xỉ dựa trên hình học ảnh; nó không phải tọa độ mặt đất đã được hiệu chỉnh theo camera.

Từ các điểm quan sát liên tiếp, hệ thống có thể xác định hướng chuyển động gần đúng. Nếu vị trí ở hai thời điểm là (P_{t_1}=(x_1,y_1)) và (P_{t_2}=(x_2,y_2)), vector dịch chuyển được tính như sau:

[
\Delta P=(x_2-x_1,;y_2-y_1)
]

Hướng chuyển động có thể được biểu diễn bằng góc:

[
\theta=\operatorname{atan2}(y_2-y_1,;x_2-x_1)
]

Khi so sánh hai vector dịch chuyển, sự thay đổi góc có thể được sử dụng làm một dấu hiệu nhận biết chuyển hướng bất thường. Dù vậy, sự thay đổi hướng trên mặt phẳng ảnh có thể xuất phát từ việc đổi làn, đường cong, phối cảnh hoặc sai số theo dõi. Vì vậy, không thể chỉ dựa vào góc đổi hướng để kết luận tai nạn.

Trong ATADS, lịch sử quỹ đạo được giới hạn theo thời gian và số điểm nhằm kiểm soát bộ nhớ. Khi track mất dấu quá khoảng thời gian cho phép, hệ thống đánh dấu điểm thiếu và tránh nối liên tục các đoạn quỹ đạo cách nhau quá xa. Cách xử lý này giúp hạn chế việc tạo ra quỹ đạo giả khi đối tượng bị che khuất hoặc mất theo dõi.

2.1.8. Phân tích dấu hiệu nghi ngờ tai nạn giao thông

Phát hiện tai nạn giao thông từ video là bài toán phức tạp vì tai nạn có thể xảy ra trong thời gian ngắn, bị che khuất hoặc có hình thức biểu hiện khác nhau. Tổng quan của Fang và cộng sự về phát hiện và dự báo tai nạn dựa trên thị giác máy tính chỉ ra rằng dữ liệu tai nạn có tính động, không cân bằng, nhiều bất định và có thể khác biệt đáng kể so với các tình huống thường gặp [3].

Về mặt kỹ thuật, cần phân biệt ba khái niệm:

- Phát hiện đối tượng: xác định vị trí và lớp của phương tiện trong một khung hình.

- Phát hiện tình huống nghi ngờ: xác định một chuỗi quan sát có dấu hiệu bất thường và cần được kiểm tra thêm.

- Xác minh tai nạn: tổng hợp các bằng chứng để đưa ra quyết định về sự kiện, có thể cần sự tham gia của người vận hành.

Trong video giao thông, một số dấu hiệu có thể được dùng để tạo ứng viên nghi ngờ gồm:

Sự giao nhau của hộp giới hạn: IoU (Intersection over Union) đo tỷ lệ giữa diện tích giao và diện tích hợp của hai hộp giới hạn (A) và (B):

[
IoU(A,B)=\frac{|A\cap B|}{|A\cup B|}
]

IoU cao thể hiện hai hộp có vùng giao nhau lớn. Tuy nhiên, IoU không xác nhận hai phương tiện thực sự va chạm vì các hộp giới hạn có thể chồng lấn ngay cả khi thân xe còn khoảng cách.

Khoảng cách tương đối: khoảng cách Euclid giữa hai điểm đại diện cho phương tiện có thể được tính bằng:

[
d(P_i,P_j)=\sqrt{(x_i-x_j)^2+(y_i-y_j)^2}
]

Khoảng cách giảm theo thời gian có thể phản ánh hai phương tiện đang tiến gần nhau. Tuy nhiên, khoảng cách trên ảnh chịu ảnh hưởng của phối cảnh, độ phân giải và góc camera nên không trực tiếp tương đương với khoảng cách vật lý.

Sự thay đổi quỹ đạo: các biến đổi đột ngột trong hướng di chuyển có thể là dấu hiệu cần quan sát thêm. Tuy nhiên, chuyển hướng, tránh chướng ngại vật hoặc đổi làn cũng có thể tạo ra thay đổi tương tự.

Kết quả từ mô hình nhận diện tai nạn: mô hình được huấn luyện với lớp accident cung cấp một nguồn thông tin bổ sung cho các tình huống nghi ngờ. Kết quả này cần được đối chiếu với những quan sát khác, đặc biệt trong các tình huống phương tiện đi gần nhau hoặc bị che khuất.

Trong ATADS, các dấu hiệu trên được sử dụng để tạo ứng viên sự kiện, sau đó hệ thống lấy mẫu khung hình và gọi mô hình accident để bổ sung bằng chứng. Cơ chế này nhằm hạn chế việc chạy mô hình accident trên toàn bộ khung hình không cần thiết, đồng thời tập trung tài nguyên vào các tình huống đáng chú ý.

Tuy nhiên, đây là một cơ chế heuristic được thiết kế cho ứng dụng, không phải thuật toán xác định va chạm có bảo đảm đúng trong mọi trường hợp. Hiệu quả của nó cần được đánh giá bằng video có nhãn sự kiện và các kịch bản không có tai nạn.

2.1.9. Xác minh sự kiện và quản lý trạng thái

Xác minh sự kiện là bước tổng hợp kết quả từ nhiều quan sát nhằm quản lý quá trình xử lý một tình huống nghi ngờ. Thay vì coi một dự đoán đơn lẻ là kết luận cuối cùng, hệ thống có thể duy trì trạng thái sự kiện, cập nhật bằng chứng và yêu cầu người vận hành kiểm tra khi dữ liệu chưa đủ.

Trong ATADS, các trạng thái quan trọng gồm:

- SUSPECTED: hệ thống phát hiện dấu hiệu cần kiểm tra và tạo sự kiện nghi ngờ.

- UNCERTAIN: bằng chứng thu thập chưa đủ để kết luận tự động trong thời gian xác minh.

- CONFIRMED: người vận hành xác nhận sự kiện là tai nạn.

- REJECTED: người vận hành bác bỏ sự kiện nghi ngờ.

Khi mô hình accident trả về dự đoán có độ tin cậy vượt ngưỡng, kết quả có thể được ghi nhận là một quan sát tích cực. Nhiều quan sát tích cực có thể làm sự kiện đạt điều kiện sẵn sàng để người vận hành xem xét, nhưng không tự động chứng minh rằng tai nạn đã xảy ra.

Cách tổ chức này giúp phân biệt rõ kết quả của mô hình và quyết định nghiệp vụ. Trạng thái UNCERTAIN không đồng nghĩa với việc không xảy ra tai nạn; nó thể hiện rằng hệ thống chưa có đủ căn cứ để kết luận. Tương tự, CONFIRMED và REJECTED trong implementation hiện tại là quyết định của người vận hành, không phải nhãn được tự động xác lập chỉ từ confidence của mô hình.

2.1.10. Vùng quan tâm và thu thập bằng chứng

Vùng quan tâm (Region of Interest – ROI) là vùng được xác định trước trong ảnh để giới hạn không gian xử lý hoặc tập trung vào khu vực quan trọng. Trong giám sát giao thông, ROI có thể được sử dụng để loại bỏ những đối tượng nằm ngoài khu vực cần theo dõi, chẳng hạn phần nền không thuộc phạm vi mặt đường quan sát.

Trong ATADS, ROI được biểu diễn bằng một đa giác trên ảnh. Các điểm được lưu dưới dạng tọa độ chuẩn hóa trong khoảng từ 0 đến 1, giúp việc biểu diễn vùng ít phụ thuộc trực tiếp vào kích thước ảnh. Việc lọc được thực hiện dựa trên vị trí tâm hộp giới hạn theo logic hiện có của hệ thống.

ROI có thể giúp giảm những đối tượng không liên quan đến khu vực giám sát, nhưng hiệu quả phụ thuộc vào cách xác định vùng. Nếu ROI được vẽ không chính xác, phương tiện có thể bị loại bỏ khỏi quá trình xử lý dù vẫn nằm trên khu vực cần theo dõi.

Bên cạnh ROI, hệ thống còn sử dụng bộ đệm bằng chứng để lưu các khung hình trước và sau thời điểm phát hiện sự kiện. Cơ chế này giúp người vận hành xem xét diễn biến xung quanh sự kiện thay vì chỉ quan sát một ảnh tại thời điểm nghi ngờ. Trong cấu hình khảo sát của ATADS, thời lượng trước và sau sự kiện được đặt lần lượt là 5 giây. Khả năng tạo được video bằng chứng hoàn chỉnh còn phụ thuộc vào nguồn dữ liệu, số khung hình thu được và khả năng ghi của codec.

2.2. Các công nghệ sử dụng

2.2.1. Ngôn ngữ lập trình Python

Python là ngôn ngữ lập trình bậc cao được sử dụng rộng rãi trong phát triển phần mềm, xử lý dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Python có cú pháp tương đối dễ đọc và hệ sinh thái thư viện phong phú, phù hợp để kết hợp các thành phần xử lý ảnh, mô hình học sâu, dịch vụ API và lưu trữ dữ liệu.

Trong ATADS, Python được sử dụng để triển khai backend, điều phối pipeline xử lý video, tích hợp các mô hình YOLO, quản lý quá trình theo dõi đối tượng, phân tích sự kiện và lưu trữ thông tin. Việc sử dụng Python cho phép tổ chức các thành phần thành module riêng biệt, thuận tiện cho kiểm thử và bảo trì.

2.2.2. Thư viện Ultralytics và YOLOv11

Ultralytics cung cấp giao diện lập trình để nạp mô hình YOLO, thực hiện dự đoán trên ảnh và theo dõi đối tượng trong video. Thư viện hỗ trợ nạp checkpoint đã huấn luyện, cấu hình kích thước ảnh, ngưỡng độ tin cậy và thiết bị xử lý. Ngoài dự đoán đối tượng, API tracking cho phép tích hợp thuật toán theo dõi như ByteTrack thông qua tệp cấu hình tương ứng [4].

ATADS sử dụng thư viện Ultralytics để nạp hai checkpoint:

- Mô hình phương tiện tại E:/Dung/cv/runs/detect/phuong_tien/huan_luyen/weights/best.pt, với các lớp bus, car, motorcycle và truck.

- Mô hình tai nạn tại E:/Dung/cv/runs/detect/yolo_v11_small_accident/huan_luyen/weights/best.pt, với lớp accident.

Mô hình phương tiện được gọi qua chức năng theo dõi YOLO.track với persist=True và tracker="bytetrack.yaml". Mô hình tai nạn được gọi qua chức năng YOLO.predict trên một khung hình tại thời điểm xác minh.

Hai mô hình có nhiệm vụ khác nhau. Mô hình phương tiện cung cấp đối tượng và vị trí để theo dõi; mô hình accident cung cấp tín hiệu nhận diện bổ sung cho các tình huống nghi ngờ. Việc tách hai nhiệm vụ cho phép xây dựng pipeline có các bước xử lý chuyên biệt, nhưng cũng làm phát sinh chi phí tính toán bổ sung khi cần xác minh sự kiện.

Cần lưu ý rằng cấu hình đường dẫn và việc đọc được metadata checkpoint không thay thế cho kiểm thử suy luận thực tế. Để đánh giá chất lượng mô hình, cần sử dụng dữ liệu phù hợp và đo các chỉ số tương ứng.

2.2.3. ByteTrack và tích hợp theo dõi đối tượng

ByteTrack được tích hợp thông qua API tracking của Ultralytics. Trong quy trình của ATADS, đầu ra phát hiện phương tiện được liên kết giữa các khung hình nhằm duy trì track_id, từ đó tạo dữ liệu lịch sử vị trí của từng đối tượng.

Sau khi tracking, thành phần TrajectoryTracker lưu điểm đáy giữa của hộp giới hạn, thời điểm quan sát, chỉ số khung hình, hộp giới hạn, lớp và độ tin cậy. Lịch sử được giới hạn về số điểm, thời gian và số track để tránh tăng bộ nhớ không giới hạn.

Các dữ liệu này được dùng để vẽ quỹ đạo, xác định hướng chuyển động gần đúng và hỗ trợ thành phần phân tích nghi ngờ. Khi track mất dấu, hệ thống có cơ chế đánh dấu điểm thiếu và hạn chế nối quỹ đạo qua khoảng trống thời gian quá dài.

ByteTrack không tự phân tích ý nghĩa giao thông của quỹ đạo. Việc xác định một chuyển động có bất thường hay liên quan đến tai nạn là nhiệm vụ của các thành phần phân tích phía sau.

2.2.4. OpenCV

OpenCV là thư viện phục vụ xử lý ảnh và video, cung cấp các chức năng đọc khung hình, chuyển đổi định dạng ảnh, xử lý hình học và mã hóa dữ liệu hình ảnh. Thành phần VideoCapture của OpenCV có thể tiếp nhận video từ tệp, thiết bị camera hoặc luồng video IP, tùy thuộc vào backend và định dạng nguồn được hỗ trợ [5].

Trong ATADS, OpenCV được sử dụng để đọc video hoặc camera, lấy thông tin khung hình, chuyển dữ liệu sang định dạng đầu vào của mô hình, vẽ thông tin trực quan và mã hóa khung hình thành JPEG để phục vụ luồng hiển thị. Thư viện cũng được sử dụng trong quá trình lưu ảnh và ghi video bằng chứng.

Việc mở được nguồn video phụ thuộc vào nhiều yếu tố như quyền truy cập thiết bị, codec, backend, URL camera và tình trạng mạng. Vì vậy, khả năng hỗ trợ một dạng nguồn ở mức mã nguồn không đồng nghĩa nguồn đó đã được kiểm thử thành công trong ứng dụng.

2.2.5. FastAPI và Uvicorn

FastAPI là framework Python dùng để xây dựng API, hỗ trợ khai báo các endpoint, kiểm tra dữ liệu đầu vào và tổ chức các chức năng backend. Framework này cung cấp cơ chế xây dựng các API HTTP và tài liệu API tương tác dựa trên đặc tả được tạo từ ứng dụng [6].

Trong ATADS, FastAPI đảm nhiệm việc tiếp nhận yêu cầu từ giao diện, quản lý upload video, điều khiển pipeline, cung cấp trạng thái xử lý, truy vấn sự kiện, xử lý thao tác duyệt và xuất dữ liệu. Backend còn cung cấp các kênh giao tiếp phục vụ cập nhật trạng thái và truyền khung hình.

Uvicorn là máy chủ ASGI được sử dụng để chạy ứng dụng FastAPI. Theo script khởi chạy hiện có, server được cấu hình lắng nghe tại địa chỉ 127.0.0.1, cổng 8765. Cấu hình này hướng tới vận hành cục bộ trên máy chạy ứng dụng, không phải cấu hình triển khai công khai ra Internet.

2.2.6. HTML, CSS và JavaScript

HTML được sử dụng để xây dựng cấu trúc giao diện; CSS đảm nhiệm bố cục và trình bày; JavaScript xử lý tương tác người dùng và giao tiếp với backend. Đây là các công nghệ nền tảng của giao diện web.

ATADS sử dụng giao diện web tĩnh được tổ chức trong các tệp HTML, CSS và JavaScript thuần. Giao diện bao gồm các khu vực tổng quan, giám sát video, cảnh báo, lịch sử, báo cáo, cấu hình và nhật ký.

JavaScript sử dụng các yêu cầu REST để thực hiện thao tác như tải video, điều khiển pipeline, truy vấn sự kiện và cập nhật cấu hình. WebSocket hỗ trợ nhận thông tin cập nhật về sự kiện, quá trình xác minh và lỗi. Luồng MJPEG được sử dụng để hiển thị các khung hình đã được xử lý từ backend.

Cách tổ chức này tách phần hiển thị khỏi logic xử lý AI, giúp giao diện có thể gửi yêu cầu điều khiển và nhận kết quả mà không trực tiếp thực hiện suy luận mô hình trong trình duyệt.

2.2.7. WebSocket và MJPEG

REST phù hợp với các thao tác yêu cầu–phản hồi như tải video, lấy thông tin trạng thái hoặc cập nhật cấu hình. Tuy nhiên, các sự kiện trong quá trình giám sát có thể phát sinh liên tục, do đó cần một cơ chế cập nhật thuận tiện hơn cho giao diện.

WebSocket duy trì một kết nối hai chiều giữa client và server, cho phép backend gửi các thông báo mới khi sự kiện hoặc trạng thái xác minh thay đổi. Trong ATADS, WebSocket được sử dụng để phát thông tin sự kiện, trạng thái xác minh và lỗi tới giao diện.

MJPEG là phương thức truyền luồng hình ảnh bằng cách gửi liên tiếp các ảnh JPEG. Trong ATADS, backend mã hóa khung hình đã vẽ kết quả nhận diện thành JPEG và cung cấp qua endpoint luồng hình ảnh để giao diện hiển thị.

Hai cơ chế này phục vụ những mục đích khác nhau: WebSocket truyền thông tin trạng thái và sự kiện, còn MJPEG truyền hình ảnh quan sát. Việc có các endpoint tương ứng trong mã nguồn không tự chứng minh độ trễ hiển thị hoặc khả năng vận hành ổn định; những thuộc tính đó cần được kiểm tra bằng thực nghiệm đầu-cuối.

2.2.8. Lưu trữ cục bộ bằng JSON và tệp

JSON là định dạng biểu diễn dữ liệu dạng văn bản, thường được dùng để lưu thông tin có cấu trúc gồm các cặp khóa–giá trị, danh sách và các kiểu dữ liệu cơ bản. JSON thuận tiện khi cần lưu metadata sự kiện, trạng thái xử lý, thông tin đối tượng và ghi chú của người vận hành.

ATADS sử dụng LocalStorageService để lưu thông tin sự kiện thành các tệp JSON. Ngoài ra, hệ thống tổ chức thư mục riêng cho video tải lên, ảnh bằng chứng, video bằng chứng, dữ liệu xuất và nhật ký ứng dụng.

Cách lưu trữ này không đòi hỏi cấu hình máy chủ cơ sở dữ liệu riêng, phù hợp với phạm vi một ứng dụng chạy cục bộ. Tuy nhiên, khi số lượng sự kiện lớn hoặc nhiều tiến trình truy cập đồng thời, việc quản lý tệp có thể gặp giới hạn về khả năng truy vấn, tính nhất quán và bảo trì dữ liệu. Các vấn đề như sao lưu, thời hạn lưu giữ, phân quyền và xóa dữ liệu cần được xem xét nếu hệ thống được mở rộng.

2.2.9. PyTorch và xử lý bằng GPU

PyTorch là framework học sâu được sử dụng để thực thi các phép tính của mô hình. Trong môi trường ATADS được khảo sát, PyTorch được cài đặt với hỗ trợ CUDA và hệ thống nhận diện được GPU NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU.

GPU có khả năng thực hiện nhiều phép tính song song, phù hợp với các phép toán tensor trong mạng nơ-ron. Tuy nhiên, tốc độ xử lý thực tế không chỉ phụ thuộc vào GPU mà còn phụ thuộc vào kích thước ảnh, mô hình, thời gian đọc video, tiền xử lý, hậu xử lý, tracking, mã hóa ảnh và truyền dữ liệu tới trình duyệt.

Vì vậy, việc xác nhận CUDA khả dụng chỉ chứng minh môi trường nhận diện được khả năng sử dụng GPU. Muốn khẳng định hệ thống đạt tốc độ xử lý cụ thể hoặc đáp ứng yêu cầu thời gian thực, cần đo thời gian suy luận và tốc độ xử lý trong điều kiện thử nghiệm được xác định.

2.3. Các nghiên cứu và phương pháp liên quan

2.3.1. Nghiên cứu về phát hiện đối tượng bằng YOLO

Công trình của Redmon và cộng sự năm 2016 giới thiệu YOLO như một cách tiếp cận phát hiện đối tượng thống nhất, dự đoán vị trí hộp giới hạn và xác suất lớp trực tiếp từ toàn bộ ảnh [1]. Công trình này đặt nền tảng cho hướng nghiên cứu phát hiện đối tượng có khả năng xử lý nhanh, phù hợp với nhiều bài toán thị giác máy tính.

Đối với giám sát giao thông, mô hình phát hiện đối tượng có thể được sử dụng để xác định phương tiện trong từng khung hình, làm đầu vào cho các chức năng theo dõi và phân tích sự kiện. Tuy nhiên, phát hiện đối tượng và nhận diện hành vi là hai nhiệm vụ khác nhau. Mô hình phát hiện phương tiện có thể xác định ô tô hoặc xe tải nhưng không nhất thiết nhận biết được một vụ va chạm chỉ từ nhãn lớp phương tiện.

Trong ATADS, mô hình YOLO phương tiện được dùng làm thành phần đầu vào cho quá trình theo dõi, còn checkpoint có lớp accident đảm nhiệm việc cung cấp tín hiệu nhận diện bổ sung. Việc tích hợp này phù hợp với kiến trúc nhiều bước của hệ thống, nhưng chất lượng thực tế cần được xác định bằng đánh giá trên dữ liệu giao thông.

2.3.2. Nghiên cứu về theo dõi đối tượng bằng ByteTrack

Zhang và cộng sự đề xuất ByteTrack nhằm cải thiện quá trình liên kết đối tượng bằng cách sử dụng cả những detection có điểm tin cậy thấp để hỗ trợ khôi phục các track chưa được ghép [2]. Công trình này cho thấy việc khai thác các detection có độ tin cậy thấp một cách có kiểm soát có thể giúp hạn chế mất dấu đối tượng trong các tình huống khó.

Trong hệ thống giám sát giao thông, duy trì track có ý nghĩa quan trọng vì phân tích chuyển động cần nhiều quan sát liên tiếp của cùng một phương tiện. Nếu ID bị thay đổi thường xuyên hoặc quỹ đạo bị đứt đoạn, các phép tính khoảng cách và hướng chuyển động có thể không còn phản ánh chính xác diễn biến của đối tượng.

ATADS áp dụng ByteTrack thông qua Ultralytics để tạo và duy trì ID theo dõi. Dữ liệu từ các track được sử dụng để xây dựng quỹ đạo và phân tích dấu hiệu nghi ngờ. Dù vậy, ByteTrack chỉ giải quyết phần liên kết đối tượng; nó không thay thế cơ chế phát hiện sự kiện và không đảm bảo mọi ID đều ổn định khi có che khuất.

2.3.3. Nghiên cứu về phát hiện và dự báo tai nạn từ video

Fang và cộng sự công bố bài tổng quan về phát hiện và dự báo tai nạn giao thông dựa trên thị giác máy tính, phân tích các hướng tiếp cận, bộ dữ liệu và chỉ số đánh giá được sử dụng trong lĩnh vực này [3]. Công trình nhấn mạnh tính phức tạp, sự mất cân bằng dữ liệu và tính bất định của các tình huống tai nạn.

Từ góc độ phương pháp, có thể phân biệt phát hiện tai nạn đã xảy ra với dự báo nguy cơ tai nạn. Phát hiện tai nạn tập trung xác định sự kiện trong dữ liệu quan sát, trong khi dự báo tìm cách nhận diện những dấu hiệu có thể dẫn tới tai nạn trước khi sự kiện diễn ra. Hai bài toán có mục tiêu, dữ liệu gán nhãn và tiêu chí đánh giá khác nhau.

Đối với ATADS, phạm vi hiện tại tập trung vào phát hiện dấu hiệu nghi ngờ và xác minh sự kiện từ video. Hệ thống chưa được xây dựng hoặc đánh giá như một mô hình dự báo tai nạn trước khi va chạm. Vì vậy, báo cáo không sử dụng thuật ngữ “dự báo tai nạn” để mô tả chức năng hiện có.

Một vấn đề quan trọng trong phát hiện tai nạn là sự tương đồng giữa các tình huống có va chạm và không va chạm. Hai phương tiện có thể đi gần nhau, chồng lấn trong ảnh hoặc thay đổi hướng mà không xảy ra tai nạn. Ngược lại, va chạm có thể bị che khuất hoặc không biểu hiện rõ trong một khung hình. Điều này cho thấy cần kết hợp thông tin theo thời gian, chất lượng quan sát và cơ chế kiểm tra kết quả thay vì chỉ sử dụng một ngưỡng confidence.

2.3.4. Khoảng trống và định hướng của đề tài

Từ các nhóm nghiên cứu liên quan có thể thấy rằng phát hiện đối tượng, theo dõi đối tượng và phát hiện tai nạn có quan hệ chặt chẽ nhưng không đồng nhất. Kết quả nhận diện phương tiện cung cấp thông tin về vị trí; tracking cung cấp tính liên tục của đối tượng; phân tích sự kiện sử dụng các thông tin đó để xác định những tình huống đáng chú ý.

Trong phạm vi ATADS, hướng tiếp cận được lựa chọn là kết hợp hai mô hình YOLO với ByteTrack, phân tích quỹ đạo và luật nghi ngờ, sau đó sử dụng bộ xác minh để tổng hợp quan sát theo thời gian. Khi chưa đủ bằng chứng, hệ thống đưa sự kiện sang trạng thái cần người vận hành xem xét. Cách tổ chức này nhấn mạnh khả năng kiểm tra sự kiện và quản lý bằng chứng thay vì coi một dự đoán riêng lẻ là kết luận cuối cùng.

Điểm cần đánh giá không chỉ là mô hình có phát hiện được đối tượng hay không mà còn là toàn bộ pipeline có tạo ra sự kiện hữu ích, hạn chế cảnh báo sai, lưu được bằng chứng và cung cấp đủ thông tin để người vận hành kiểm tra hay không. Đây là cơ sở để xây dựng các kịch bản thực nghiệm trong Chương 4.

2.4. Giải pháp đề xuất

2.4.1. Định hướng xây dựng hệ thống

Giải pháp ATADS được tổ chức theo hướng xử lý video qua nhiều thành phần chuyên biệt. Thay vì thực hiện tất cả chức năng trong một mô hình duy nhất, hệ thống sử dụng mô hình nhận diện phương tiện để xác định các đối tượng giao thông, thuật toán tracking để duy trì ID, thành phần phân tích để tạo ứng viên nghi ngờ và mô hình accident để cung cấp thêm bằng chứng.

Sau đó, bộ xác minh tổng hợp các quan sát và cập nhật trạng thái sự kiện. Các thông tin liên quan được chuyển đến thành phần lưu trữ và giao diện giám sát để người vận hành xem xét, xác nhận hoặc bác bỏ.

Giải pháp này phù hợp với cấu trúc mã nguồn hiện tại và cho phép kiểm tra từng thành phần độc lập. Tuy nhiên, việc phân chia thành nhiều bước không tự bảo đảm độ chính xác cao hơn; hiệu quả cần được đo trên các tình huống có nhãn thực tế.

2.4.2. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống được tổ chức thành các thành phần chính sau:

- Lớp tiếp nhận dữ liệu: tiếp nhận video tải lên hoặc nguồn camera được hỗ trợ.

- Lớp phát hiện và theo dõi: sử dụng YOLO phương tiện và ByteTrack để phát hiện, liên kết phương tiện qua các khung hình.

- Lớp phân tích: lọc theo ROI, xây dựng quỹ đạo và phân tích các dấu hiệu nghi ngờ.

- Lớp xác minh: đưa các khung hình liên quan vào hàng đợi xử lý, gọi mô hình accident và tổng hợp các quan sát theo thời gian.

- Lớp lưu trữ bằng chứng: quản lý metadata sự kiện, ảnh, video bằng chứng và dữ liệu xuất.

- Lớp giao diện: hiển thị video, thông tin phương tiện, trạng thái sự kiện, chức năng duyệt và các thông tin vận hành.

Backend được xây dựng bằng FastAPI, còn frontend sử dụng HTML, CSS và JavaScript. Các yêu cầu điều khiển được truyền qua REST; WebSocket được dùng cho cập nhật sự kiện và trạng thái; MJPEG được dùng để hiển thị khung hình đã xử lý.

2.4.3. Quy trình xử lý đề xuất

Quy trình hoạt động của hệ thống có thể được mô tả qua các bước sau.

Bước 1: Tiếp nhận và đọc dữ liệu. Người vận hành chọn video hoặc nguồn camera. Backend kiểm tra nguồn, khởi tạo quá trình đọc và tiếp nhận các khung hình theo thứ tự.

Bước 2: Nhận diện phương tiện. Mỗi khung hình được đưa vào mô hình YOLO phương tiện. Kết quả gồm nhãn lớp, hộp giới hạn và độ tin cậy của từng đối tượng được phát hiện.

Bước 3: Theo dõi đối tượng. ByteTrack liên kết các detection với các track hiện có. Thành phần quỹ đạo lưu lịch sử vị trí theo track_id, đồng thời xử lý các trường hợp track bị gián đoạn theo cơ chế hiện có.

Bước 4: Phân tích dấu hiệu nghi ngờ. Hệ thống xem xét sự tương tác giữa các phương tiện, khoảng cách tương đối và sự thay đổi quỹ đạo. Những tình huống đạt điều kiện heuristic được tạo thành sự kiện nghi ngờ.

Bước 5: Xác minh bằng mô hình accident. Hệ thống lựa chọn các khung hình thuộc sự kiện để gọi mô hình accident. Kết quả được ghi nhận cùng thông tin liên quan, chất lượng quan sát và thời điểm lấy mẫu.

Bước 6: Tổng hợp và cập nhật trạng thái. Bộ xác minh quản lý lịch sử quan sát và xác định sự kiện đã sẵn sàng để xem xét hay chưa. Nếu hết thời gian xác minh nhưng chưa đủ căn cứ, sự kiện có thể được chuyển sang trạng thái UNCERTAIN. Trong implementation hiện tại, việc chuyển sang CONFIRMED hoặc REJECTED được thực hiện bởi người vận hành.

Bước 7: Lưu bằng chứng và hiển thị. Hệ thống lưu metadata sự kiện, ảnh liên quan và video bằng chứng nếu có đủ dữ liệu và quá trình ghi thành công. Giao diện nhận các cập nhật để hiển thị sự kiện, trạng thái xử lý và thông tin phục vụ kiểm tra.

2.4.4. Cơ chế giảm cảnh báo sai

Một trong những vấn đề quan trọng của hệ thống là phân biệt va chạm thực tế với các tình huống phương tiện chỉ di chuyển gần nhau. Để hạn chế kết luận sai, giải pháp được tổ chức theo các nguyên tắc sau:

Thứ nhất, không sử dụng riêng IoU hoặc khoảng cách giữa hai phương tiện để khẳng định tai nạn. Các chỉ số này chỉ tạo tín hiệu nghi ngờ vì chúng được tính trên hình ảnh và có thể bị ảnh hưởng bởi phối cảnh hoặc sai số phát hiện.

Thứ hai, không coi một dự đoán accident đơn lẻ là kết luận cuối cùng. Kết quả của mô hình cần được đặt trong bối cảnh sự kiện và kết hợp với các quan sát liên quan.

Thứ ba, quản lý trạng thái chưa chắc chắn một cách tường minh. Nếu dữ liệu bị che khuất, track bị mất hoặc bằng chứng chưa đủ, hệ thống cần cho phép người vận hành xem xét thay vì tự động kết luận.

Thứ tư, lưu bằng chứng trước và sau thời điểm nghi ngờ để hỗ trợ kiểm tra diễn biến. Tuy nhiên, việc có ảnh hoặc video bằng chứng không đồng nghĩa nội dung đó đã xác nhận được va chạm; bằng chứng vẫn cần được xem xét theo bối cảnh.

Các nguyên tắc trên thể hiện định hướng thiết kế của hệ thống. Mức độ giảm cảnh báo sai thực tế cần được xác định thông qua thử nghiệm trên dữ liệu có nhãn và so sánh với kết quả đối chiếu.

2.4.5. Cơ chế xử lý bất đồng bộ và quản lý tài nguyên

Quá trình xử lý video và xác minh sự kiện có thể phát sinh khối lượng công việc khác nhau. Nếu mọi tác vụ xác minh đều được thực hiện nối tiếp mà không có giới hạn, hàng đợi có thể tăng lên khi tốc độ tạo tác vụ vượt quá tốc độ xử lý.

ATADS sử dụng hàng đợi xác minh có giới hạn và worker riêng để thực hiện các tác vụ gọi mô hình accident. Cấu hình khảo sát đặt kích thước hàng đợi tối đa là 3. Khi hàng đợi đầy, cơ chế hiện tại loại bỏ tác vụ cũ nhất trước khi đưa tác vụ mới vào.

Cách tiếp cận này nhằm giới hạn độ dài hàng đợi và ưu tiên những quan sát mới hơn. Tuy nhiên, nó cũng có thể làm mất một số mẫu xác minh trung gian. Do đó, số tác vụ bị loại cần được theo dõi và xem xét trong quá trình đánh giá.

Cần phân biệt việc loại bỏ tác vụ xác minh với việc bỏ khung hình video. Chỉ số dropped_verifications trong hệ thống phản ánh số tác vụ xác minh bị loại khỏi hàng đợi, không phải tổng số khung hình video bị bỏ qua.

2.4.6. Lưu trữ và khai thác bằng chứng

Khi sự kiện được tạo, hệ thống lưu thông tin mô tả sự kiện cùng các dữ liệu liên quan như trạng thái, thời điểm, thông tin đối tượng, lý do nghi ngờ và ghi chú của người vận hành. Ảnh được lưu để minh họa thời điểm đáng chú ý, trong khi bộ đệm video có thể thu thập các khung hình trước và sau sự kiện theo cấu hình.

Dữ liệu được tổ chức thành các tệp trong thư mục cục bộ, giúp người vận hành truy cập và xuất dữ liệu mà không cần máy chủ cơ sở dữ liệu riêng. Thông tin sự kiện dạng JSON có thể được sử dụng để tra cứu, còn chức năng xuất dữ liệu hỗ trợ phục vụ báo cáo hoặc phân tích bổ sung.

Để bảo đảm tính tin cậy của kết quả, hệ thống cần phân biệt giữa bằng chứng đã lưu đầy đủ và bằng chứng không hoàn chỉnh. Nếu nguồn kết thúc trước khi thu đủ khoảng thời gian sau sự kiện hoặc codec không ghi được video, trạng thái tương ứng phải được thể hiện trong metadata hoặc nhật ký.

2.4.7. Phạm vi và giới hạn của giải pháp

Giải pháp được xây dựng nhằm hỗ trợ phát hiện dấu hiệu tai nạn và quản lý quy trình xác minh sự kiện từ video. Hệ thống hiện tại chưa phải một mô hình hiểu diễn biến video toàn diện, cũng chưa chứng minh khả năng xác định quan hệ nhân quả giữa các phương tiện trong mọi điều kiện.

Các luật dựa trên hộp giới hạn, khoảng cách và quỹ đạo chịu ảnh hưởng của góc camera, phối cảnh, chất lượng phát hiện và khả năng duy trì ID. Mô hình accident được suy luận trên từng khung hình nên không trực tiếp biểu diễn đầy đủ diễn biến theo thời gian. Ngoài ra, hiệu năng của toàn bộ hệ thống còn phụ thuộc vào thời gian xử lý, hàng đợi xác minh, việc đọc nguồn và khả năng truyền hình ảnh tới giao diện.

Vì vậy, việc đánh giá giải pháp cần được thực hiện trên các kịch bản có tai nạn, không có tai nạn, phương tiện đi gần nhau, che khuất, ùn tắc và chất lượng hình ảnh thấp. Kết quả cần được báo cáo bằng những chỉ số đo được, đồng thời chỉ rõ điều kiện thử nghiệm và những trường hợp chưa xử lý tốt.

Kết luận chương 2

Chương 2 đã trình bày các cơ sở lý thuyết và công nghệ làm nền tảng cho hệ thống ATADS, bao gồm thị giác máy tính, học sâu, phát hiện đối tượng YOLO, theo dõi nhiều đối tượng bằng ByteTrack, phân tích quỹ đạo, phát hiện dấu hiệu nghi ngờ và xác minh sự kiện. Chương cũng giới thiệu các công nghệ triển khai gồm Python, Ultralytics, OpenCV, FastAPI, Uvicorn, HTML, CSS, JavaScript, WebSocket, MJPEG và phương thức lưu trữ cục bộ bằng JSON.

Từ các cơ sở trên, đề tài lựa chọn kiến trúc xử lý theo nhiều bước, kết hợp nhận diện phương tiện, theo dõi đối tượng, phân tích heuristic và mô hình accident để hỗ trợ xác minh sự kiện. Cách tiếp cận này tạo cơ sở cho việc phân tích yêu cầu, thiết kế pipeline và trình bày quá trình triển khai ứng dụng trong Chương 3.

# CHƯƠNG 3. THU THẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU

# CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

# CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

LỜI CẢM ƠN

# TÀI LIỆU THAM KHẢO